上海民用飞机健康监控工程技术研究中心开放课题基金

2024年度项目指南

- 项目来源

上海飞机客户服务有限公司

- 项目名称与方向

项目名称：复杂环境下的飞机地面检查机器人巡检路径优化与表面异常检测技术研究

项目方向： 结构损伤智能检测技术研究与产品开发

- 项目目标

ARJ21飞机地面绕机检查机器人（以下简称机器人）已经完成了原型机研制，并进行了多轮的试验验证。在验证过程中，设备距离商业使用还存在一定差距，一些实际使用场景下的难题仍需攻克。本项目拟开展机器人针对实际运行条件下的系统优化和改进工作，条件包括：气候、场地、运行环境要求等。优化和改进工作包括：弱GPS/纹理环境下的巡检机器人自主定位导航技术，复杂天气环境下的机器人巡检优化技术，复杂模态下的机器人表面异常检测优化技术等。

- 研究内容

1.弱GPS/纹理环境下的巡检机器人自主定位导航技术。机器人巡检场景一般包括室外停机坪和室内机库，依赖单一信号源无法实现可靠安全的定位导航，因此需要研究基于多源设备（如RTK、IMU、相机、激光雷达等）信息融合的机器人自主定位导航技术，包括多源特征提取与统一表征，特征融合与场景分割、以及遮挡判定与避障优化等。

2.复杂天气环境下的机器人巡检优化技术。现有机器人巡检场景仍局限在照度均匀的非雨雾场景，无法实现全天候的飞机表面自动巡检。因此需要研究复杂天气环境下的机器人巡检优化技术，包括雨雾场景下的机器人巡检路径优化、夜间机器人主动照明技术、以及面向在位类异常判定的雨雾、高光图像增强技术等。

3. 复杂模态下的机器人表面异常检测优化技术。现有机器人面向100余个飞机表面点位，虽然整体精度已经达到了巡检需求，然而在个别点位依然受到复杂模态（镜面反射、复杂纹理、稀疏纹理）限制，检测泛化性受限。因此需要研究复杂模态下的机器人表面异常检测优化技术，通过成像系统和软件算法优化，研究立体信息引导的显著性检测，多模态信息引导的复杂表面异常联合判定技术等。

- 考核指标

- 功能性考核指标：

  - 具备可靠安全的室内/室外巡检路径自主定位功能，点位重复执行误差<5cm

  - 具备夜间、雨天（<15mm/12小时）、雾天（能见度>150m）情况下的飞机巡检功能。

- 性能型考核指标

  - 夜间、雨雾天下的在位类检测精度优于90%。

  - 夜间损伤类检测精度优于80%

  - 镜面反射模态下（客舱玻璃、航行灯表面等）异常检测精度优于85%。

  - 复杂/稀疏纹理模态下（起落架轮胎表面、机腹天线等）异常检测精度优于85%。

  - 虚警率小于15%

- 主要预期成果

1.研究报告：弱GPS/纹理环境下的巡检机器人自主定位导航技术研究报告、复杂模态下的表面异常检测优化技术研究报告。

2.软件算法：成像数据传输和处理、导航定位优化算法、自主定位导航算法包、异常检测算法包各一套。

3.模型库：图像预处理（去雨雾、光照增强、视差估计），异常检测（在位类检测、损伤类检测和定位）。

4.论文、专利：基于多源信息融合的机器人自主定位导航技术、复杂模态下的机器人表面异常检测优化技术相关专利2项，其中共同申请1项。

- 建议的研究经费

50万元。